Arbeitsschrittfolge

Auf der Sperrholzplatte die Teile a bis f anreißen, aussägen und schleifen.(entsprechend der angefertigten Skizze)

Anfertigen von Kopf und Rucksack (Abb.2a bis 2c)
Den Holzwürfel 40x40x40 anreißen, sägen und schleifen.
Auf den Kopf des Roboters (40x40x25) die Wackelaugen anzeichnen.
An der Schmalseite des Rucksacks (40x40x15) 3 Bohrungen ca. 20-25 mm tiefanbringen.

Bearbeiten der Korpus- Einzelteile
Auf dem Würfel 50x50x50 rundum 15mm anzeichnen und mit einer Fein- oder Dekupiersäge den Würfel in die in Abb. 3 gezeigten Teile teilen.
An der Holzleiste 250x15x15 2 Stücke mit 12,5 mm anzeichnen, absägen und schleifen.

Spitzerfach bearbeiten
Mittelpunkt bestimmen und durch den Mittelpunkt eine Bohrung von 5mm Durchmesser anbringen.
Zusammenleimen der ausgesägten Teile.

Druckfedern mit einem Seitenschneider in 4 Stücke teilen.

Aufbau des Korpus 
Für den Korpus werden vorbereiteten Teile wie in Abb.7 zusammengeleimt.

Fertigen der Arme
Auf der Leiste 225x15x15 4 gleiche Stücke a 10mm ablängen, eine mittige Bohrung Durchmesser 5 ca. 5mm tief anbringen 
und die Teile jeweils mit einem Stück der Druckfeder zusammenstecken.

Zusammenbau des Spitzroboters
Kopf und Korpus durch ein Stück Druckfeder verbinden.
Den Rucksack auf den Rücken leimen. Arme am Seitenteil anleimen.
Das Spitzerfach vorn in die vorgesehene Öffnung schieben.
Wackelaugen ankleben oder farbige Gestaltung vornehmen.

Quelle:

Arbeitsschritte gekürzt

Grafiken

OPITEC, Spitz-Roboter 108.535